Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 01/2017

Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pod nazwą „Rozbudowa – przebudowa zakładu produkcyjnego z zapleczem biurowo – socjalnym”

Diament sp. z o. o.

88-100 Inowrocław, ul. Budowlana 17

# Branża budowlano-architektoniczna

## Rozbudowa zgodnie z dokumentacją projektowo-budowlaną, opracowaną przez WEL-BUD Krępsko 48 w lipcu 2016.

## Przebudowa istniejącej hali z częścią socjalno-biurową

- Wykonanie prac adaptacyjnych (roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, wykończeniowe, instalacyjne) w pomieszczeniach: 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125.

- Pomieszczenie 106

  - Wyburzenie ściany pomiędzy pomieszczeniami 104 – 106

  - Likwidacja drzwi do pomieszczenia 113

  - Wstawienie drzwi do pomieszczenia 110

- Pomieszczenie 107

  - Dostosowanie pomieszczenia do użytku biurowego

  - Likwidacja urządzeń sanitarnych

- Pomieszczenie 108

  - Wymiana okładzin ceramicznych i urządzeń sanitarnych

- Pomieszczenie 110

  - Likwidacja drzwi do pomieszczeń 111 i 112

- Pomieszczenia 111, 112, 113

  - Likwidacja ścian pomiędzy pomieszczeniami

  - Likwidacja urządzeń sanitarnych

  - Wstawienie drzwi do pomieszczenia 114

  - Dostosowanie pomieszczenia do użytku jako mieszalnia proszków metalowych

- Pomieszczenie 115

  - Dobudowanie ściany pomiędzy pomieszczeniami 114 – 115 do sufitu.

- Pomieszczenia 114, 116, 117

  - Likwidacja ścian pomiędzy pomieszczeniami

  - Dostosowanie pomieszczenia do użytku jako formiernia

- Pomieszczenie 119

  - Likwidacja ściany pomiędzy pomieszczeniami 118 – 119

  - Rozbudowa pomieszczenia

  - Wstawienie drzwi dwuskrzydłowych do pomieszczeń 118 i 121

- Pomieszczenie 120

  - Likwidacja ściany pomiędzy pomieszczeniami 119 – 120

  - Rozbudowa pomieszczenia

- Pomieszczenie 121

  - Likwidacja podestu przed pomieszczeniem 122

- Pomieszczenia 123, 124

  - Likwidacja ściany pomiędzy pomieszczeniami 123 – 124

  - Rozbudowa pomieszczenia w stronę nowej części hali

- Pomieszczenie 125

  - Podniesienie wysokości ścian do sufitu

  - Rozbudowa pomieszczenia

W części produkcyjnej uwzględnić odnowę powłok malarskich, a w części biurowej roboty malarskie oraz wymiana posadzek ceramicznych.

# Branże instalacyjne

## Instalacja elektryczne

- Modernizacja istniejącej rozdzielni

- Modernizacja zasilania istniejącego budynku

- Wykonanie rozdzielni NN dla projektowanej hali

- Wykonanie zasilania projektowanej hali i pomieszczeń socjalnych wraz z osprzętem

- Wykonanie baterii kondensatorów

- Wykonanie zasilania maszyn projektowanej hali 8 szt.

- Wykonanie instalacji wewnętrznej oświetleniowej projektowanej hali i pomieszczeń socjalnych

- Wykonanie oświetlenia awaryjnego

- Wykonanie zasilania wentylatorów

- Wykonanie instalacji odgromowej

- Wykonanie instalacji monitoringu

- Wykonanie instalacji ppoż

- Wykonanie instalacji sygnalizacji włamania

## Instalacja wod-kan (cwu, zimna woda, kanalizacja)

- Pomieszczenia: 301, 305, 307, 308, 309, 310, 311.

- Odprowadzenie ścieków do istniejącej, na terenie zakładu, przepompowni.

## Instalacja centralnego ogrzewania

Zasilenie z istniejącego węzła.

- Ogrzewanie nowej części hali produkcyjnej – grzejnikowe

- Ogrzewanie starej części hali produkcyjnej – grzejnikowe (do demontażu istniejące nagrzewnice wentylatorowe)

- Ogrzewanie części socjalno-biurowej – grzejnikowe

- Instalacja zasilająca nawierzchniowa, izolowana

## Instalacja wentylacyjna

- Wentylacja nowej części hali produkcyjnej – mechaniczna (wentylatorowa) sterowana indywidualnie

- Wentylacja mechaniczna indywidualna dla pomieszczeń

  - 111, 117 – rozprowadzenie kanałami wentylacyjnymi do urządzeń

  - 118, 301 – rozprowadzenie kanałami wentylacyjnymi do urządzeń

  - 124, 302 – rozprowadzenie kanałami wentylacyjnymi do urządzeń

  - 304 – rozprowadzenie kanałami wentylacyjnymi do urządzeń

  - 305 – rozprowadzenie kanałami wentylacyjnymi do urządzeń

### Instalacja sprężonego powietrza

- Rozbudowa instalacji doprowadzenia sprężonego powietrza( zasilanie z istniejącej sprężarkowi bez potrzeby zmiany urządzeń), w istniejącej części hali, o pomieszczenia:

  - 114, 116, 117 (po przebudowie - jedno pomieszczenie 117)

  - 111, 113 (po przebudowie – jedno pomieszczenie 111)

- Rozbudowa instalacji doprowadzenia sprężonego powietrza w pomieszczeniu 118.

- Rozbudowa instalacji doprowadzenia sprężonego powietrza o pomieszczenia w nowej części hali:

  - 301, 302, 304, 305

# Branża zagospodarowania terenu i mała architektura

- Wymiana bramy wjazdowej przesuwnej wraz z automatyką

- Wykonanie wiaty składowania odpadów stałych – wiata stalowa wygrodzona siatką systemową – 24m2

- Wykonanie wiaty rowerowej – 24m2

- Wykonanie nawierzchni drogowej dróg wewnętrznych, placów i chodników o powierzchni 1371,5 m2 z kostki brukowej 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo piaskowej.

- Wykonanie terenów biologicznie czynnych (zielonych) o powierzchni 3683,9 m2. Warstwa ziemi urodzajnej grubości 0,5 m. Nasadzenia: krzewy nisko pienne – 300 szt., pozostały teren obsiany trawą.

- Okres pielęgnacji terenów zielonych, nowo zakładanych i istniejących – 36 miesięcy.